名词解释（8’ * 4 = 32’）

·Overlay

空间拓扑叠加：即，指针对多种类型输入数据层的某种函数的叠加运算，把分散在不同层上的空间、属性信息按相同的空间位置叠加到一起，合成新的一层，是GIS 中最常见的模型分析方法叠合过程，往往是对空间信息和对应的属性信息作集合的交、并、差、余运算，并可进一步对属性作其它的数学运算包括面与面、线与面、点与面的叠合,也可分为简单的视觉信息叠合和较复杂的分类模型叠合.

·拓扑结构（Topology Structure）

明确定义空间结构关系的一种数学方法。

指分布式系统中各个计算单元之间的物理或逻辑的互联关系，结点之间的拓扑结构一直是确定系统类型的重要依据。（2001）

[拓扑邻接-同类元素间的拓扑关系

拓扑关联-不同类元素之间的拓扑关系

拓扑包含-同类不同级元素之间的拓扑关系]

·拓扑关系（Topological Relation）

指满足拓扑几何学原理的各空间数据间的相互关系。即用结点、弧段和多边形所表示的实体之间的邻接、关联和包含等关系。其应用价值在于（1）确定地理实体间的相对空间位置，无需坐标和距离（2）有利于空间要素查询（3）重建地理实体

·动态缓冲分析

动态缓冲区，即缓冲距离或半径是变化的

·空间参考系统（Spatial Reference System）：

确定地理目标平面位置和高程的平面坐标系和高程系的统称。平面坐标系分为国家坐标系和独立坐标系；高程系分为国家高程系和地方高程系。

·矢量数据

通过直接记录目标坐标的方式来精确地表示点、线、面等地理实体，即代表地图图形的各离散点平面坐标（x， y）的有序集合，主要用于表示地图图形元素几何数据之间及其与属性数据之间的相互关系。

·栅格数据

·矢量数据结构

通过记录实体坐标及其关系，尽可能精确地表现点、线、多边形等地理实体，坐标空间设为连续，允许任意位置、长度和面积的精确定义。

·栅格数据结构

以规则像元阵列表示空间对象的数据结构，阵列中每个数据表示空间对象的属性特征。或者说，栅格数据结构就是像元阵列，每个像元的行列号确定位置，用像元表示空间对象的类型、等级等特征。每个栅格单元只能存在一个值。

·四叉树结构

一种压缩数据结构，它把地理空间定量划分为可变大小的网格，每个网格具有相同性质的属性。

·四叉树编码

可以通俗理解为一个具有四分枝结构的树，它具有栅格数据二维空间分布的特征，这是一种更为有效的编码方法。四叉树编码将整个图形区域按照四个象限递归分割成 2n×2n 象元阵列，形成过程是：将一个 2×2 图像分解成大小相等的四部分，每一部分又分解成大小相等的四部分，就这样一直分解下去，一直分解到正方形的大小正好与象元的大小相等为止，即逐步分解为包含单一类型的方形区域（均值块），最小的方形区域为一个栅格单元。

·地图综合

在编制地图过程中，根据编图的目的，对编图资料和制图对象进行选取和概括，用以反映制图对象的基本特征和典型特点及其内在联系的方法。它是制图作业的一个重要环节，成图质量的好坏及其在科学上和实用上的价值，主要取决于这一步骤。

·空间数据质量控制

保证空间数据产品满足一定使用要求的过程。主要包括数据源质量、位置精度、属性精度、数据现势性、要素完备性和属性完备性、数据逻辑一致性等的控制。

通过采用科学的方法，制定出空间数据的生产技术规程，并采取一系列切实有效的方法在空间数据的生产过程中，针对空间数据质量的关键性问题予以精度控制和错误改正，以保证空间数据的质量。

·属性精度（Attribute Accuracy）

指所获取的属性值（编码值）与其真实值的符合程度。

·B/S模式（Browser / Server ）

浏览器/服务器模式，用户工作界面是通过 IE 浏览器来实现的。B/S 模式最大的好处是运行维护比较简便，能实现不同的人员，从不同的地点，以不同的接入方式（比如 LAN，WAN，Internet/Intranet 等）访问和操作共同的数据。

·C/S模式（Client/Server Model）

它是一种分布式系统结构，在该体系中，客户端通常是同最终用户交互的应用软件系统，而服务器由一组协作的过程构成，为客户端提供服务。客户机和服务器通常运行相同的微内核，一个客户机/服务器机制可以有多个客户端，或者多个服务器，或者兼而有之。客户机/服务器模式基于简单的请求/应答协议，即客户端向服务器提出信息处理的请求，服务器端接收到请求并将请求解译后，根据请求的内容执行相应操作，并将操作结果传递回客户端。它充分利用中央处理机和服务器，采用智能终端，把数据和程序放在服务器上，工作业务专门化，每台计算机可专门设置一种功能，可把应用分为前、后台放在计算机上，在网络上只传递请求和应答，而不是大量的程序和数据，这样也减少了网络通信量。

·坐标变换

采用一定的数学方法将一种坐标系的坐标变换为另一种坐标系的坐标的过程。实质是建立两个平面点之间的一一对应关系，包括几何纠正和投影转换，他们是空间数据处理的基本内容之一。

·数据逻辑一致性

指数据在数据结构、数据格式和属性编码正确性方面，尤其是拓扑关系上的一致性。

·位置精度

空间点位获取坐标值与其真实坐标值的符合程度。

·空间数据结构

是指空间数据在计算机内的组织和编码形式。它是一种适合于计算机存贮、管理和处理空间数据的逻辑结构，是地理实体的空间排列和相互关系的抽象描述。它是对数据的一种理解和解释。

·空间实体（Spatial Entity）

地理信息系统中不可再分的最小单元现象称为空间实体，主要包括点、线和面三种类型，如:一条断裂、一个湖泊、一个高程点等，它们在 GIS 中是用矢量数据点、线、面表述的。

·等值线（Isoline）

在一定参考面上气象要素数值相等各点的连线。它是制图对象某一数量指标值相等的各点连成的平滑曲线，由地图上标出的表示制图对象数量的各点，采用内插法找出各整数点绘制而成的。

等值线系指在地图上通过表示一种现象的数量指标的一些等值点的曲线。等值线法宜用于表示地面上连续分布而逐渐变化的现象，并说明这种现象在地图上任一点的数值或强度。

·空间分析

空间分析是集空间数据分析和空间模拟于一体的技术方法，通过地理计算和空间表达挖掘潜在空间信息，解决实际问题以辅助决策。空间分析的根本目标是建立有效的空间数据模型来表达地理实体的时空特性，发展面向应用的时空分析模拟方法，以数字化方式动态的全局的描述地理实体和地理现象的空间分布关系，从而反映地理实体的内在规律和变化趋势。GIS 空间分析实际是一种对 GIS 海量地球空间数据的增值操作。主要方法包括缓冲区分析，叠加分析，空间插值，网络分析，资源分配，路径分析，空间量算等。

·空间元数据

是指描述空间数据的数据，它描述空间数据集的内容、质量、表示方式、空间参考、管理方式以及数据集的其他特征，是空间数据交换的基础，也是空间数据标准化与规范化的保证，在一定程度上为空间数据的质量提供了保障。

·地址匹配

将文字性的描述地址与其空间的地理位置坐标建立起对应关系的过程。地址匹配服务按特定的步骤为地址查找匹配对象。先要将地址标准化，建立地址数据库；然后服务器搜索地址匹配参考数据，查找潜在的位置；根据与地址的接近程度为每个候选位置指定分值，最后用分值最高的来匹配这个地址。其实质是对地理位置的查询。

地址匹配与其它网络分析功能结合起来，可满足实际工作中非常复杂的分析要求。所需输入的数据包括地址表和含地址范围的街道网络及待查询地址的属性值。

·缓冲区分析（Buffer Analysis）

是针对点、线、面实体，自动建立其周围一定宽度范围以内的缓冲区多边形的过程。缓冲区的产生有三种情况：（1）基于点要素的缓冲区：以点为圆心、以一定距离为半径的圆。（2）基于线要素的缓冲区：以线为中心轴线，距中心轴线一定距离的平行条带多边形。（3）基于面要素的缓冲区：向多边形边界外或多边形边界内扩展一定距离以生成新的多边形。

缓冲区分析是针对点、线、面等地理实体，自动在其周围建立一定宽度范围的缓冲区多边形的分析，用以识别这些实体或主体对邻近对象的辐射范围或影响度，以便为某项分析或决策提供依据。点目标的缓冲区分析是在点目标的周围以某种距离为半径产生的区域，如商场的服务区，点源污染的空间扩散；线目标的缓冲区分析是在线目标的两侧以某种距离为宽度产生的区域，如对一条街道进行拓宽，通过缓冲区分析确定需拆迁的房屋。或高速公路对道路两测的影响分析；面目标的缓冲区分析是在面目标的周围以某种距离为半径产生的区域，如城市的经济辐射范围分析。确定缓冲区距离的四种基本方法：随机缓冲区、成因缓冲区、可测量缓冲区、合法授权缓冲区。

[缓冲区：缓冲区是指针对点、线、面等地理实体，自动在其周围建立的一定宽度范围的多边形。

动态缓冲区；动态缓冲区分析]

·叠加分析

将两层或多层地图要素进行叠加产生一个新要素层的操作，其结果将原来要素分割生成新的要素，新要素综合了原来两层或多层要素所具有的属性。叠置分析不仅生成了新的空间关系，还将输入数据层的属性联系起来产生了新的属性关系。叠置分析是对新要素的属性按一定的数学模型进行计算分析，进而产生用户需要的结果或回答用户提出的问题

·资源分配

网络模型由中心点（分配中心）及其状态属性和网络组成。分配有两种方式：一种是由分配中心向四周输出，另一种是由四周向中心集中。这种分配功能可以解决资源的有效流动和合理分配。其在地理网络中的应用与区位论中的中心地理论类似。在资源分配模型中，研究区可以是机能区，根据网络流的阻力等来研究中心的吸引区，为网络中的每一连接寻找最近的中心，以实现最佳的服务。还可用来指定可能的区域。资源分配模型可用来计算中心地的等时区、等交通距离区、等费用距离区等。可用来进行城镇中心、商业中心或港口等地的吸引范围分析，以寻找区域中最近的商业中心，进行各种区划和港口腹地的模拟等。

·网络分析

它是指依据网络拓扑关系，通过考察网络元素的空间及属性数据，以数学理论模型为基础，对网络的性能特征进行多方面研究的一种分析计算。是研究一项网络工程如何安排，并使其运行效果最好，如一定资源的最佳分配，从一地到另一地的运输费用最低等，其基本思想则在于人类活动总是趋于按一定目标选择达到最佳效果的空间位置

·LBS，Location Based Services，移动位置服务，定位服务

是指通过移动终端和移动网络的配合，确定移动用户的实际地理位置，从而提供用户所需要的与位置相关的服务信息，是利用用户位置信息进行增值服务的一种移动通信与导航融合的服务形式。它是移动互联网和定位服务的融合业务。

·计算机地图制图

根据地图制图学原理和地图编辑计划的要求，以计算机及其外围设备作为主要的制图工具，应用数据库技术和图形的数字处理方法，实现地图信息的获取、转换、传输、识别、存储、处理和显示，最后输出地图图形的过程和方法。同义词：自动制图/数字地图制图/机助制图。

·3S技术

3S 技术是遥感技术（Remote sensing，RS）、地理信息系统（Geography informationsystems，GIS）和全球定位系统（Global positioning systems，GPS）的统称，是空间技术、传感器技术、卫星定位与导航技术和计算机技术、通讯技术相结合，多学科高度集成的对空间信息进行采集、处理、管理、分析、表达、传播和应用的现代信息技术。

·DEM

DEM 是以数字的形式按一定结构组织在一起，表示实际地形特征空间分布的数字模型，也是地形形状大小和起伏的数字描述。它是用一组有序数值阵列形式表示地面高程的一种实体地面模型，是数字地形模型（Digital Terrain Model，简称 DTM）的一个分支，其它各种地形特征值均可由此派生。

DEM 在一般情况下，地面特征是高程 Z，它的空间分布由 X、Y 水平坐标系统来描述，也可用经度 X，纬度 Y 来描述海拔的分布，这种地面特性（或地形属性）为高程或海拔高程的 DTM 称为数字高程模型。

·DTM

数字地面模型是利用一个任意坐标系中大量选择的已知 x、y、z 的坐标点对连续地面的一个简单的统计表示，是地形表面形态属性信息的数字表达，是描述地面特性的空间分布的有序数值阵列，或者说，DTM 就是地形表面形态属性信息的数字表达，是带有空间位置特征和地形属性特征的数字描述。DTM 是以数字的形式按一定结构组织在一起，表示实际地形特征空间分布的数字模型，也是地形形状大小和起伏的数字描述。地形表面形态的属性信息一般包括高程、坡度、坡向等。

·TIN

TIN 指按地形特征采集的点根据一定规则连接成覆盖整个区域且互不重叠的许多三角形组成的三角网。三角面的形状和大小取决于不规则分布的测点的密度和位置，能够避免地形平

坦时的数据冗余，又能按地形特征点表示数字高程特征。TIN 常用来拟合连续分布现象的覆盖表面。

·制图专家系统

利用计算机人工智能技术，模拟地图制图专家的知识和经验进行地图制作的软件系统。

·OGC，Open GIS Consortium，开放地理信息系统协会

是一个非赢利性组织，目的是促进采用新的技术和商业方式来提高地理信息的互操作（Interoperablity），OGC 会员主要包括 GIS 相关的计算机硬件和软件制造商，数据生产商以及一些高等院校，政府部门等，其技术委员会负责具体标准的制定工作。其目的是使用户可以开放地操纵异质的地理数据，促进采用新的技术和商业方式来提高地理信息处理的互操作性（Interoperablity）。OGC 规范致力于为地理信息系统间的数据和服务互操作提供统一。

·高斯-克吕格投影，高斯投影

即等角横切椭圆柱投影。假想用一个圆柱横切于地球椭球体的某一经线上，这条与圆柱面相切的经线，称中央经线。以中央经线为投影的对称轴，将东西各 3°或 1°30′的两条子午线所夹经差 6°或 3°的带状地区按数学法则、投影法则投影到圆柱面上，再展开成平面，即高斯-克吕格投影

·空间数据不确定性

不确定性指在事先不能准确地知道某种决策的结果.或者说，只要一种决策的可能结果不止一种，就会产生不确定性。空间数据不确定性包括空间数据的位置不确定性、属性不确定性、DEM 精度、不确定拓扑关系、空间分析的不确定性、空间数据处理与质量控制、不确定性信息管理分发等。不确定性是空间数据本身的一个属性。

·空间数据挖掘

指从空间数据库中提取用户感兴趣的空间模式与特征、空间与非空间数据的普遍关系及其他一些隐含在数据库中的普遍数据特征的过程。

·空间元数据

是指描述空间数据的数据，它描述空间数据集的内容、质量、表示方式、空间参考、管理方式以及数据集的其他特征，是空间数据交换的基础，也是空间数据标准化与规范化的保证，在一定程度上为空间数据的质量提供了保障。

·物联网

·数字地球、智慧地球、数字城市、智慧城市

问答题( 7’ * 6 = 42’)

1.举例说明五种空间分析方法

基本图形分析

数字地形模型分析

【地貌类型的自动划分 极值高程和最大高差 相对高程和平均高程 坡度和坡向

求地表面积 地表粗糙度 谷脊特征分析 形剖面分析 淹没损失估算 地形的立体显示】

空间变换分析

【矢量：包含分析 多边形叠置分析 缓冲分析

栅格：叠置分析 空间聚类 空间聚合】

网络和仿真模型分析

空间决策支持

2.简述GIS空间数据压缩的主要方法，并举例说明（注意分两种数据）

间隔取点；垂距法；合并法；分裂法。

3.我国常用的地图投影有哪些？分别适用于多大比例尺？

4.请结合xxx谈谈GIS的主要功能和组成？（如房产、环境管理）

5.简述矢量数据结构和栅格数据结构的异同点。

6.简述GIS中空间数据的误差来源。

7.选择地图投影需要考虑哪些因素？请举例说明（位置、用途等）

8.GIS中空间数据质量控制主要包括哪些内容？

9.什么是LBS？举例说明其应用。

LBS，Location Based Services，移动位置服务，定位服务

是指通过移动终端和移动网络的配合，确定移动用户的实际地理位置，从而提供用户所需要的与位置相关的服务信息，是利用用户位置信息进行增值服务的一种移动通信与导航融合的服务形式。它是移动互联网和定位服务的融合业务。

- 数据采集方式及数据采集系统功能。

五种。手工方式；手扶跟踪化数字方式；扫描方式；影像处理和信息提取方式；数据通讯方式。

六种。图形数字化；数据的编辑；拓扑关系生成；基本量算；数据结构转换；地理数据库建立。

（补充注意事项）

11.地图投影与地理信息系统的关系？

12.简要分析 GIS 数据不确定性产生的原因。

不确定性是指客观世界或实体本身就具有的变异，表现为不精确性、随机性和模糊性。由于人对客观实体与现象认识的局限性和表达的模糊性，使 GIS 数据存在不确定性。数据不确定性一方面源于自然现象自身存在的不稳定性和人类对其认识的不完备性；另一方面，数据的采集、录入、编辑、处理和表达都会带来不确定性。数据的不确定性包括随机性、模糊性、灰性(部分已知、部分未知的不确定性)、未确知性(主观的、认识上的不确定性)。空间数据不确定性的研究内容包括位置不确定性、属性不确定性、时域不确定性、逻辑不一致性和数据不完整性。GIS 不确定性除包括上述内容外，模型的不确定性、GIS 数据产品的不确定性、GIS 工程的不确定性等。

13.什么是拓扑关系？对 GIS 地理分析有哪些意义？

拓扑关系是指满足拓扑几何学原理的各空间数据间的相互关系，即用结点、弧段和多边形所表示的实体之间的邻接、关联、包含和连通关系。

- 拓扑关系能清楚地反映实体之间的逻辑结构关系，它比几何关系具有更大的稳定性，不随地图投影而变化。可以利用拓扑关系进行空间数据一致性、完整性的检查。

- 有助于空间要素的查询，利用拓扑关系可以解决许多实际问题。如某县的邻接县，面面相邻问题。又如供水管网系统中某段水管破裂找关闭它的阀门，就需要查询该线(管道)与哪些点(阀门)关联。

（3）根据拓扑关系可重建地理实体。例如根据弧段构建多边形，实现面域的选取；根据弧段与结点的关联关系重建道路网络，进行最佳路径选择等。

14.试述当前地理信息系统需解决的关键技术问题？

15.GIS 发展趋势。

行业：1、GIS 标准化；2、GIS 网络化；3、GIS 企业化；4、GIS 全球化；5、GIS

大众化；6、数据商业化；7、系统专门化。

技术：1、网络 GIS（WebGIS）；2、虚拟 GIS（VGIS）；3、三维 GIS（3D GIS）；4、

时态 GIS（TGIS）；5、开放式 GIS（OpenGIS）；6、组件式 GIS（ComGIS）；7、多媒体 GIS

（Media GIS）；8、嵌入式 GIS（Embedded GIS）；9、视频 GIS（Video GIS）；10、云 GIS（Cloud

GIS）

16.简述GIS 数据的主要来源。

17.什么是4D 产品

指数字线化图（DLG）、数字高程模型（DEM）、数字正射影像图（DOM）、数字栅格地图（DRG）。

18.空间数据和非空间数据的连接。

19.简述 GIS 中交互式图形数据编辑步骤

答：【文件装存-检查错误-定位编辑-误操作-保存编辑】

（1）利用系统的文件管理功能，将存在地图数据库中的图形数据（文件）装入内存

（2）开窗显示图形数据，检查错误之处；

（3）数字化定位和编辑修改

（4）若在编辑工作中出现误操作，可用系统提供的多级undo功能，改正误操作；

（5）当所有编辑工作完成后，再利用系统的文件管理功能，将编辑好的图形数据存贮到地图数据库中。

[原因：空间数据和非空间数据输入时会产生误差，如空间数据不完整或重复、空间数据位置不正确、空间数据变形、空间与非空间数据连接有误以及非空间数据不完整等。所以在大多情况下，空间数据和非空间数据输入以后，必须经过检验，然后进行交互式编辑。]

20.简述地图扫描数据处理的内容

答：二值化-细化-矢量化-冗余去除-断线修复-要素提取-符号识别-属性赋值。

21.简述 GIS 设计的步骤和主要内容。

答：“可行性分析”

“需求分析”

“设计”

“系统开发”

“测试与调试”

“试运行与维护”

22.空间数据结构的选择，并举例说明。

在GIS建立过程中，应根据应用目的和应用特点、可能获得的数据精度以及地理信息系统软件和硬件配置情况，选择合适的数据结构。

栅格结构:大范围小比例尺的自然资源、环境、农林业等区域问题的研究。

矢量结构：城市分区或详细规划、土地管理、公用事业管理等方面的应用。

23.空间元数据的概念、作用。

24.矢量和栅格数据的优缺点

25.简述 GIS 的关键技术和发展趋势

- GIS 中，点实体编码应考虑哪些因素？GIS 中，线实体编码应考虑哪些因素？GIS 中，面实体编码应考虑哪些因素？GIS 中，属性数据编码的内容和原则是什么？请设计数字地大信息系统中的属性数据编码。

27.什么是数据内插？主要方法有哪些

28.DGPS

29.分别写出线裁剪技术中编码裁剪法（又称 Cohen-Sutherland 直线裁剪法）和中点分割裁剪法的基本思路、步骤和算法框图。

30.举例说明四种栅格数据的取值方法

论述题( 13’ *2 = 26’)

1.人工智能（AI）在GIS 中有何作用？请举例说明。

答：

2.论述空间大数据的内涵、特点、主要分析方法及应用。

答：内涵（研究内容）、概念、方法、应用

（结合你的研究兴趣，论述 GIS 技术在专业领域应用的一般方法和过程

结合你所熟悉的领域，从 GIS 角度谈谈你对大数据问题的看法。）

- 云计算

4.给定条件进行空间分析，如选址问题

答：（Data-Step-示意图-Problem）

5.将AI与GIS结合以选址问题为例。

6.请分析“3S”技术在制导导弹精确打击中是如何结合使用的，GIS 在其中发挥什么作用？

7.论述GIS标准化的内容和意义。